Trabalho do Curso de Sistemas de Telecomunicações

TP104 – Comunicações por Satélites.

Projeto 6:

Deseja-se implementar estações de TX e RX de sinais via satélite para possibilitar a interligação entre todas as capitais da região sudeste com as capitais da região sul para atendimento ao tráfego de sinais de TV entre as diversas emissoras.

O sistema deverá operar com a tecnologia DVB-S (Versão 2) e garantirá o bom atendimento com taxa de transmissão máxima de 8[Mbps].

Este projeto deverá oferecer como resultado a especificação de todos os componentes envolvidos nas estações de TX e RX, que garanta o bom desempenho em todas as possíveis condições de enlace. Recomenda-se a apresentação das estações através de diagramas em blocos.

Este canal de comunicação utilizará um transponder compartilhado na condição FDMA. Por limitação de potência o sistema deverá utilizar BOin = 8[dB]. Considerar o BOout = BOin – 2,85[dB].

O Sistema deverá ser implementado no satélite BRASILSAT C12.

O Projeto deverá oferecer como resultado final todos os dados necessários para as estações de transmissão e recepção. Como resultados finais poderão ser apresentados dados e parâmetros de componentes e acessórios do enlace.

No projeto deverão ser levados em consideração todas as perdas e todos os dados de forma mais correta possível, admitindo-se aproximações somente para situações em que a justificativa seja embasada em condições adversas e não cobertas pelo estudo do tema.

Alunos:

Carolina Viera

César Henrique Kallas

Turna T74

Resolução:

| Dados |  |  |
| --- | --- | --- |
| DVB-S V2 | BOin = 8dB | Transponder FDMA |
| R’ = 8 Mbps | Satéllite:Brasilsat C12 | Eb / N0 = 10.8 dB |
| Modulação QPSK | BOut = -2.85 dB | BER = 10^-6 |
| Roll Off = 0.20 | FEC = ¾ |  |

R = R’ * 1/FEC = R’ * ¾ = 8 * ¾ = 6 Mbps

B = BW = R / log2(4) * (1 + α ) = 6 / log2(4) * (1,20)

B = 3,6 Mhz

(C/N)t = (Eb/N0) * (R/B) = 10^(10.8/10) * (6/ 3,6) = 20,03

(C/N)t = 10log(20,03) = 13,016 dB

| Capitais |  |
| --- | --- |
| Sudeste | São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro |
| Sul | Porto Alegre, Curitiba |

Cálculo link de subida: São Paulo – Distância aprox.: 37 Km

- BOin = ¥sat - ¥nom

8 = -86 – fluxo nominal = -94 + (0,3) = -94,3 dB

- (Ptx + Gtx)dBw = -94,3 + 10log(4π * (37 * 10^6)2)

(Ptx + Gtx) = 68,05 dbW

- G/T = -0,3

- K = 1,38 * 10^-23 (j/k)

- f = 6000 Mhz (subida)

- Ae = 34,44 + 20log(f) + 20log(d)

Ae = 34,44 + 20log(6000) + 20log(37000)

Ae = 201,36dB

- 10logKB = 10log(1,38 * 10^-23 * 3,6 * 10^6) = -163,03

- (C/N)µ = 68,05 + (-201,36) + (-0,3) – 10log(KB)

(C/N)µ = 29,42dB

- Potência adotada: 25W

- Ptx = 10logW/1W

Ptx = 13,97 dBw

- EIRP = Ptx + Gtx

Gtx = EIRP – Ptx

Gtz = 68,05 – 13,97

Gtx = 54,08

- G / 10 = 5,40

- Eficiência da antena = 70% = 0,7

- d = sqrt(10^(g/10) / ŋ) * (ƛ / π)

d = sqrt(10^5,40  / 0,7) * (0,05 * 3,14)

d = 9,53m

Cálculo link de subida: Rio de Janeiro  - Distância aprox.: 37,5 Km

- BOin = ¥sat - ¥nom

8 = -86 – fluxo nominal = -94 + (0,6) = -94,6 dB

- (Ptx + Gtx)dBw = -94.6 + 10 * log10(4*3.14*(37.5*10^6)^2)

(Ptx + Gtx) = 67,87 dbW

- G/T = -0,6

- K = 1,38 * 10^-23 (j/k)

- f = 6500 Mhz (subida)

- Ae = 34,44 + 20log(f) + 20log(d)

Ae = 34.44 + 20*log10(6500) + 20*log10(37500)

Ae = 202,17 dB

- 10logKB = 10log(1,38 * 10^-23 * 3,6 * 10^6) = -163,03

- (C/N)µ = 67.87 + (-202.17) + (-0.6) - (-163.03)

(C/N)µ = 28,13 dB

- Potência adotada: 25W

- Ptx = 10logW/1W

Ptx = 13,97 dBw

- EIRP = Ptx + Gtx

Gtx = EIRP – Ptx

Gtz = 68,87 – 13,97

Gtx = 54,90

- G / 10 = 5,49

- Eficiência da antena = 70% = 0,7

- d = sqrt(10^(g/10) / ŋ) * (ƛ / π)

d = sqrt(10^5.49/0.7)*(0.05/3.14)

d = 10,58 m

Cálculo link de subida: Belo Horizonte - Distância aprox.: 35 Km

- BOin = ¥sat - ¥nom

8 = -86 – fluxo nominal = -94 + (0,2) = -93,8 dB

- (Ptx + Gtx)dBw = -93.8 + 10 * log10(4*3.14*(35*10^6)^2)

(Ptx + Gtx) = 68,07 dbW

- G/T = -0,6

- K = 1,38 * 10^-23 (j/k)

- f = 6000 Mhz (subida)

- Ae = 34,44 + 20log(f) + 20log(d)

Ae = 34.44 + 20*log10(6000) + 20*log10(35000)

Ae = 200,88 dB

- 10logKB = 10log(1,38 * 10^-23 * 3,6 * 10^6) = -163,03

- (C/N)µ = 68.07 + (-200.88) + (0.2) - (-163.03)

(C/N)µ = 30.42 dB

- Potência adotada: 25W

- Ptx = 10logW/1W

Ptx = 13,97 dBw

- EIRP = Ptx + Gtx

Gtx = EIRP – Ptx

Gtz = 68,07 – 13,97

Gtx = 54,1

- G / 10 = 5,41

- Eficiência da antena = 70% = 0,7

- d = sqrt(10^(g/10) / ŋ) * (ƛ / π)

d = sqrt(10^5.41/0.7)*(0.05/3.14)

d = 9,64  m

Cálculo link de subida: Porto Alegre - Distância aprox.: 39 Km

- BOin = ¥sat - ¥nom

8 = -86 – fluxo nominal = -94 + (-2,8) = -96,8 dB

- (Ptx + Gtx)dBw = -96.8 + 10 * log10(4*3.14*(39*10^6)^2)

(Ptx + Gtx) = 66,01 dbW

- G/T = -2,8

- K = 1,38 * 10^-23 (j/k)

- f = 6000 Mhz (subida)

- Ae = 34,44 + 20log(f) + 20log(d)

Ae = 34.44 + 20*log10(6000) + 20*log10(39000)

Ae = 201,82 dB

- 10logKB = 10log(1,38 * 10^-23 * 3,6 * 10^6) = -163,03

- (C/N)µ = 66.01 + (-201.82) + (-2,8) - (-163.03)

(C/N)µ = 24.42 dB

- Potência adotada: 25W

- Ptx = 10logW/1W

Ptx = 13,97 dBw

- EIRP = Ptx + Gtx

Gtx = EIRP – Ptx

Gtz = 66,01 – 13,97

Gtx = 52,04

- G / 10 = 5,20

- Eficiência da antena = 70% = 0,7

- d = sqrt(10^(g/10) / ŋ) * (ƛ / π)

d = sqrt(10^5.20/0.7)*(0.05/3.14)

d = 7,57 m

Cálculo link de subida: Curitiba - Distância aprox.: 36.5 Km

- BOin = ¥sat - ¥nom

8 = -86 – fluxo nominal = -94 + (-0,5) = -94,5 dB

- (Ptx + Gtx)dBw = -94.5 + 10 * log10(4*3.14*(39*10^6)^2)

(Ptx + Gtx) = 68,31 dbW

- G/T = -0,5

- K = 1,38 * 10^-23 (j/k)

- f = 6000 Mhz (subida)

- Ae = 34,44 + 20log(f) + 20log(d)

Ae = 34.44 + 20*log10(6000) + 20*log10(36500)

Ae = 201,24 dB

- 10logKB = 10log(1,38 * 10^-23 * 3,6 * 10^6) = -163,03

- (C/N)µ = 68,31 + (-201.24) + (-0,5) - (-163.03)

(C/N)µ = 29,6 dB

- Potência adotada: 25W

- Ptx = 10logW/1W

Ptx = 13,97 dBw

- EIRP = Ptx + Gtx

Gtx = EIRP – Ptx

Gtz = 66,01 – 13,97

Gtx = 38,71

- G / 10 = 3,87

- Eficiência da antena = 70% = 0,7

- d = sqrt(10^(g/10) / ŋ) * (ƛ / π)

d = sqrt(10^3.87/0.7)*(0.05/3.14)

d = 1,63 m

Cálculo link de descida: São Paulo - Distância aprox.: 37 Km

- BO out = -2,85

- (C/N)d = EIRP – Bout – (G/T)d – 10log(KB)

(C/N)d = 18,36

- Ae = 32,44 + 20log(d) + 20log(f)

Ae = 32.44 + 20*log10(37000) + 20*log10(6000)

Ae = 199,36 dB

- EIRP sat = 40 dbw

- (G/T) d = 18,36 – 40 + 8,15 + 195,88  + (-168,64)

(G/T) d = 13,75 db/k

- Antena: 50

- LNA:     55

- (G/T)d = Grx(dB) – 10log T est

- T est = Tant + T (LNA)

T est = 50 + 55 = 105

- Grx = 13,75 + 10logTest

Grx = 13,75 + 20,21

Grx = 33,96

- Grx = 33,96/10 = 3,396

- Eficiência da antena = 70% = 0,7

- Comprimento de onda = 3 x 10^8 / 4 x 10^9 = 0,075(m)

- D = 1.42 m