Laboratório de Redes 2

Pré Lab 2

Pontifícia Universidade Católica de Campinas

Prof. Juan Coelho

| André Salsa | RA: 02101426 | salsandre@gmail.com |
| --- | --- | --- |
| Nota: 33% |  |  |
| César Kallas | RA: 02099224 | cesarkallas@gmx.net |
| Nota: 33% |  |  |
| Fernando Hafner | RA: 01056209 | Fernandohafner@gmail.com |
| Nota: 34% |  |  |

PréLab 2

1) Escreva uma sintaxe para o comando ifconfig que coloque o endereço de IP 128.143.2.3/16 para a interface eth0 com endereço de broadcast 128.143.255.255.

[root@localhost tmp]# ifconfig eth0 128.143.2.3 netmask 255.255.0.0 broadcast 128.143.255.255

2) Escreva uma sintaxe para o comando tcpdump que capture os pacotes contendo datagramas IP com a fonte ou IP de destino igual à 10.0.1.12.

[root@localhost tmp]# tcpdump ip host 10.0.1.12

3) Escreva a sintaxe para o comando tcpdump que capture pacotes contendo mensagens ICMP com IP fonte ou destino igual a 10.0.1.12.

[root@localhost tmp]# tcpdump ICMP and host 10.0.1.12

4) Escreva a sintaxe ou o comando tcpdump que capture pacotes IP contendo datagramas entre dois hosts com IP 10.0.1.11 e 10.0.1.12, ambos na interface eth1.

[root@localhost tmp]# ifconfig eth1 10.0.1.11

[root@localhost tmp]# ifconfig eth1:1 10.0.1.12

[root@localhost tmp]#  tcpdump host 10.0.1.11 and host 10.0.1.12 –i eth1

5) Escreva o expressão de filtro para o tcpdump que capture pacotes contendo segmentos TCP com fonte ou destino IP igual à 10.0.1.12.

[root@localhost tmp]# tcpdump TCP and host 10.0.1.12

6) Escreva um filtro para o tcpdump que capture tudo que foi pedido na questão 5, mas somente para a porta 23.

[root@localhost tmp]# tcpdump –n host 10.0.1.12 and TCP port 23

7) Escreva uma sintaxe para o comando ethereal com um filtro para que todos datagramas IP com fonte e destino para o IP 10.0.1.12 sejam salvos.

host 10.0.1.12

8) Escreva a sintaxe para o ethereal que filtre e exiba na tela datagramas IP com destino igual a 10.0.1.50 e com quadros maiores que 400 bytes.

Ip dst 10.0.1.50 and eth.len > 400

9) Escreva a sintaxe para o  comando ethereal que filtre e exiba somente pacotes que contenha mensagens ICMP com fonte ou destino igual a 10.0.1.12 e quadros entre 15 e 30.

icmp and ip.src == 10.0.1.12 or ip.dst == 10.0.1.12 and frame.number > 15 and frame.number <30

10) Escreva a sintaxe para o ethereal que filtre e exiba o conteúdo dos pacotes que contenham segmentos TCP com fonte ou destino igual à 10.0.1.12 e direcionados a porta 23.

host 10.0.1.12 and tcp port 23

11) Escreva uma expressão de filtro para o ethereal para a questão 10.

host 10.0.1.12 and tcp port 23